Тест 7-4             Энергия. Рычаги.               Вариант 1

Рис. 1 к зад. 4

1. По  какой  формуле  вычисляется  механическая работа

1. A=Fs   2.  N=At 3. F =ρgVп   4. П=mgh  5. F=pS

2.	Какую работу совершает конькобежец на дистанции 1 км, преодолевая силу трения 5 Н? Ответ запишите в кДж с точностью до целых.

3.	Насос за 10 мин. выкачивает воду массой 5 т.  Глубина колодца 6 м.  Какова мощность двигателя насоса? Ответ запишите в Вт с точностью до целых.

4. На рисунке 1 изображен диск, закрепленный на оси О. к диску приложены силы F1 в точке С1  и F2 в точке В1. Плечо силы  F1 равно длина отрезка...1. ОА  2) ОС  3)ОВ 4) ОВ1 5) ОС1

5. Чему равен вес груза, (рисунок 2) закрепленного на конце рычага в точке А, если его уравновешивает груз весом 60 Н, закрепленный в точке С? Ответ запишите в Н с точностью до целых.

Рис. 2 к зад. 5

6.  Какую силу нужно приложить к концу веревки, чтобы поднять груз массой 100 кг? (рисунок 3) Ответ запишите в Н с точностью до целых.

7. При подъеме груза на высоту 2 м  была совершена работа 1800Дж. Какова масса поднятого груза? Ответ запишите в кг с точностью до десятых.

8. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой   4 кг   на   высоту   2 м,   силой в 800 Н. Вычислите КПД блока.  Ответ запишите в % с точностью до целых.

Рис. 3 к зад. 6

9. Самолёт приземляется и тормозит.  (Выберите правильное высказывание)

1. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия увеличивается, 2. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия увеличивается, 3. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия не изменяется, 4. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия не изменяется, 5. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия уменьшается.

10. Кинетическая энергия зависит от…   А. упругости тела (жесткости) Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты     Д. Скорости тела. Е. деформации.                  1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Д,      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

12. Энергия   взаимодействия тела и планеты,   зависит… А. упругости тела (жесткости) Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты Д. Скорости тела. Е. деформации.        1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

11. Энергия  упруго деформированного тела зависит… А. упругости тела (жесткости) Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты Д. Скорости тела. Е. деформации.       1. А,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

13. Внутренняя  энергия  тела зависит… А. Скорости тела.  Б. количества молекул в теле В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. энергии движения молекул в теле. Е. взаимодействия между молекулами тела.     1. Б,Д,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

14. По какой формуле вычисляется потенциальная  энергия взаимодействия тела и Земли?

Mgh

Q=cmΔtº

2

1

3

4

5

6

Ответы оформите в виде

| Вариант 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяется первая строчка в числах,  вторая  для коррекции.

Ответы без аргументов  и чертежей  не считаются,  Вы проверяете свои знания, а не интуицию!!!

| ФИ |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

Рис. 1 к зад. 4

Тест 7-4               Энергия. Рычаги.          Вариант 2

1. По  какой  формуле  вычисляется  механическая мощность?

1. A=Fs   2.  N=At 3. F =ρgVп   4. П=mgh  5. F=pS

2.	При поднятии груза на высоту З м совершается работа 12 Дж. Вычислите вес груза.  Ответ запишите в Н с точностью до десятых.

3.  Мотоцикл при скорости 108км/ч развивает силу тяги 350 Н.  Определите мощность мотоцикла. Ответ запишите в кВт с точностью до десятых.

4. На рисунке 1 изображен диск, закрепленный на оси О. К диску приложены силы F1 в точке С1  и F2 в точке В1. Плечо силы  F2 равно длина отрезка...1. ОА  2) ОС  3)ОВ 4) ОВ1 5) ОС1

Рис. 2 к зад. 5

5. Какую силу прилагает человек для поддержки ведра ( рисунок 2), если АВ = 90 см, ВС = 30 см? Вес ведра 120 Н.Ответ запишите в Н с точностью до целых.

6. С какой силой надо тянуть за конец веревки, чтобы поднять груз 1200 Н при помощи комбинации блоков, изображенных на рисунке 3? Ответ запишите в Н с точностью до целых.

Рис. 3 к зад. 6

7. Перемещая длинное плечо рычага, совершают работу 240 Дж. Груз какой массы поднимают этим рычагом на высоту 2 м, если он прикреплен к короткому плечу? Ответ запишите в кг с точностью до целых.

8. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 2 кг равномерно подняли на высоту 6 м, при этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м.  Ответ запишите в % с точностью до целых. (2 балла)

9. Самолёт разгоняется и взлетает. (Выберите правильное

высказывание)   1. Потенциальная энергия  уменьшается, кинетическая

энергия увеличивается, 2. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия увеличивается, 3. Потенциальная энергия увеличивается, кинетическая энергия увеличивается,4. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия не изменяется, 5. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия уменьшается.

10. Кинетическая энергия зависит от   А. Скорости тела. Б.  высоты положения В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела.         Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.     1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

11. Энергия  упруго деформированного тела зависит… А. Скорости тела. Б.  высоты положения  тела В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.      1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

12. Энергия   взаимодействия тела и планеты,   зависит… А. Скорости тела. Б.  высоты положения В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.            1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

13. Внутренняя  энергия  тела зависит… А. Скорости тела.  Б. количества молекул в теле В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. энергии движения молекул в теле. Е. взаимодействия между молекулами тела.       1. Б,Д,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

14. По какой формуле вычисляется КПД

Mgh

Q=cmΔtº

2

1

3

4

5

6

Ответы оформите в виде

| Вариант 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяется первая строчка в числах, вторая  для коррекции.

Ответы без аргументов  и чертежей  не считаются,  Вы проверяете свои знания, а не интуицию!!!

| ФИ |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

Тест 7-4           Энергия.  Рычаги.       Вариант 3

1. По  какой  формуле  вычисляется  механическая работа

1. A=Fs   2.  N=At 3. F =ρgVп   4. П=mgh  5. F=pS

Рис. 1 к зад. 4

2.	Какую работу совершает конькобежец на дистанции 1 км, преодолевая силу трения 5 Н? Ответ запишите в кДж с точностью до целых.

3.	Насос за 10 мин. выкачивает воду массой 5 т. Глубина колодца 6м.  Какова мощность двигателя насоса? Ответ запишите в Вт с точностью до целых.

4. На рисунке 1 изображен диск, закрепленный на оси О. к диску приложены силы F1 в точке С1  и F2 в точке В1. Плечо силы  F1 равно длина отрезка...1. ОА  2) ОС  3)ОВ 4) ОВ1 5) ОС1

5. Чему равен вес груза, (рисунок 2) закрепленного на конце рычага в точке А, если его уравновешивает груз весом 60 Н, закрепленный в точке С? Ответ запишите в Н с точностью до целых.

6.  Какую силу нужно приложить к концу веревки, чтобы поднять груз массой 100 кг? (рисунок 3) Ответ запишите в Н с точностью до целых.

Рис. 2 к зад. 5

7. При подъеме груза на высоту 2 м  была совершена работа 1800Дж. Какова масса поднятого груза? Ответ запишите в кг с точностью до десятых.

8. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой   4 кг   на   высоту   2 м, силой в 800 Н. Вычислите КПД блока.  Ответ запишите в % с точностью до целых.

9. Самолёт приземляется и тормозит.   (Выберите правильное высказывание)     1. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия увеличивается, 2. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия увеличивается, 3. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия увеличивается,4. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия не изменяется,   5. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия уменьшается.

Рис. 3 к зад. 6

10. Кинетическая энергия зависит от…   А. упругости тела (жесткости) Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты.    Д. Скорости тела. Е. деформации.      1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Д,      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

11. Энергия  упруго деформированного тела зависит… А. упругости тела (жесткости)

Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты Д. Скорости тела. Е. деформации.       1. А,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

12. Энергия   взаимодействия тела и планеты,   зависит… А. упругости тела (жесткости)

Б.  высоты положения В.  Массы тела Г. гравитационной напряженности планеты Д. Скорости тела. Е. деформации.        1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

13. Внутренняя  энергия  тела зависит… А. Скорости тела.  Б. количества молекул в теле В.

гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. энергии движения молекул в теле. Е. взаимодействия между молекулами тела.     1. Б,Д,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д          5.  Д,Е

14. По какой формуле вычисляется кинетическая энергия

Mgh

Q=cmΔtº

2

1

3

4

5

6

Ответы оформите в виде

| Вариант 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяется первая строчка в числах,  вторая  для коррекции.

Ответы без аргументов  и чертежей  не считаются,  Вы проверяете свои знания, а не интуицию!!!

| ФИ |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

Рис. 1 к зад. 4

Тест 7-4               Энергия. Рычаги.           Вариант 4

1. По  какой  формуле  вычисляется  механическая мощность?

1. A=Fs   2.  N=At 3. F =ρgVп   4. П=mgh  5. F=pS

2.	При поднятии груза на высоту З м совершается работа 12 Дж. Вычислите вес груза.  Ответ запишите в Н с точностью до десятых.

3.  Мотоцикл при скорости 108км/ч развивает силу тяги 350 Н.  Определите мощность мотоцикла. Ответ запишите в кВт с точностью до десятых.

Рис. 2 к зад. 5

4. На рисунке 1 изображен диск, закрепленный на оси О. К диску приложены силы F1 в точке С  и F2 в точке В. Плечо силы  F2 равно длина отрезка...1. ОА  2) ОС  3)ОВ 4) ОВ1 5) ОС1

5. Какую силу прилагает человек для поддержки ведра ( рисунок 2), если АВ = 90 см, ВС = 30 см? Вес ведра 120 Н.Ответ запишите в Н с точностью до целых.

Рис. 3 к зад. 6

6. С какой силой надо тянуть за конец веревки, чтобы поднять груз 1200 Н при помощи комбинации блоков, изображенных на рисунке 3? Ответ запишите в Н с точностью до целых.

7. Перемещая длинное плечо рычага, совершают работу 240Дж. Груз какой массы поднимают этим рычагом на высоту 2м, если он прикреплен к короткому плечу? Ответ запишите в кг с точностью до целых.

8. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 2 кг равномерно подняли на высоту 6 м, при этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м.  Ответ запишите в % с точностью до целых.

9. Самолёт разгоняется и взлетает. (Выберите правильное

высказывание)   1. Потенциальная энергия  уменьшается, кинетическая

энергия увеличивается, 2. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия увеличивается, 3. Потенциальная энергия увеличивается, кинетическая энергия увеличивается,   4. Потенциальная энергия не изменяется, кинетическая энергия не изменяется, 5. Потенциальная энергия уменьшается, кинетическая энергия уменьшается.

10. Кинетическая энергия зависит от   А. Скорости тела. Б.  высоты положения В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела.         Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.     1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

11. Энергия  упруго деформированного тела зависит… А. Скорости тела. Б.  высоты положения  тела В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.      1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

12. Энергия   взаимодействия тела и планеты,   зависит… А. Скорости тела. Б.  высоты положения В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. упругости тела (жесткости) Е. деформации.            1. А,Г    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

13. Внутренняя  энергия  тела зависит… А. Скорости тела.  Б. количества молекул в теле В.  гравитационной напряженности планеты Г. Массы тела Д. энергии движения молекул в теле. Е. взаимодействия между молекулами тела.       1. Б,Д,Е    2. А,Б,В     3. В,Б,Г      4.  В,Б,Г,Д      5.  Д,Е

14. По какой формуле вычисляется потенциальная энергия деформированной пружины

Mgh

Q=cmΔtº

2

1

3

4

5

6

Ответы оформите в виде

| Вариант 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяется первая строчка в числах,   вторая  для коррекции.

Ответы без аргументов  и чертежей  не считаются,  Вы проверяете свои знания, а не интуицию!!!

| ФИ |  |
| --- | --- |
| 1 |  |