. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СР 8-2 «Электрические явления»

. . . .. . . . . .. . . .. ..  .. . . . . . . . . . . . . . Упр.18-31.

4-3. Определить силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 200 м и сечением 0,3 мм2, при напряжении 120 В.

4. Электрический фонарь, требующий для горения 40В при токе 10 А, включается в сеть напряжением 110 В. Определить длину никелиновой проволоки, пошедшей на изготовление реостата, включенного как дополнительное сопротивление. Сечение провода 2 мм2.

Ток. Напряжение. Сопротивление 1 ВАРИАНТ

1. Какое напряжение подают на лампочку, включенную в данную цепь (рис. 2)?

2. Чему равно сопротивление никелиновой проволоки длиной 6 м и поперечным сечением 0,2 мм2?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1

Электрический ток. СР№2

4 ВАРИАНТ

1.Какой ток протекает через реостат сопротивлением 800 Ом при напряжении 160 В?

2. Определить удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь поперечного сечения 0,4 мм2, а сопротивление 1,2 Ом.

1-3.Сварочный аппарат присоединяют в сеть медными проводами длиной 100 м и сечением 50 мм2. Определите напряжение на проводах, если сила тока 125 А.

1-4. Медный проводник площадью поперечного сечения 0,5 мм2 заменили алюминиевым такой же длины и сопротивления. Каким должно быть поперечное сечение алюминиевого провода?

Uфонаря=200В I = 1А S = 1 мм2 U0 = 220В L - ?

1.  Найду напряжение

на  реостате.

U0 = Uфонаря +Uреост

Uреост = 220В-200В= ….В

№ 4б       вариант 4

2. По закону Ома  найдём сопротивление никелиновой проволоки.

I= U/R.      R =

3. Из функциональной зависимости  сопротивления найду длину проволоки

Ответ: длина никелиновой проволоки  составит …..м.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2

2 ВАРИАНТ

1. Определить сопротивление участка реостата в цепи, изображенной на рисунке .

2. Чему равно сопротивление 100 м медного провода сечением 2мм2?

3-3.Нагревательный элемент электропанели для прогрева мерзлого грунта сделан из нихромовой проволоки диаметром 0,80 мм, длиной 35 м и рассчитан на напряжение 220 В. Определите силу тока при работе нагревательного элемента.

3-4. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. Какое сечение должен иметь медный провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А падение напряжения составляет 8 В?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3

Задача № 3б       вариант 3

2. Из функциональной зависимости

сопротивления найду длину проволоки

3. По закону Ома  найдём сопротивление никелиновой проволоки.    I= U/R.  R= ……..

Ответ: сила тока на электропанели  составит ……А.

1.  Найду площадь сечения провода.

S = π R2 S =3,14·0,52=

d =  1мм

I = ?

U0 = 220В

L=30м

Электрический ток. СР№2 Вариант №3

1. Какой ток протекает через реостат сопротивлением 600 Ом при напряжении 120 В?

2. Какое сопротивление имеет реостат, изготовленный из нихромовой проволоки площадью сечения 0,8 мм2 и длиной 5 м?

2-3. Линия электропередачи имеет длину 200 км, площадь поперечного сечения алюминиевой токоведущей жилы 100 мм2, сила тока в ней 150 А. Определите падение напряжения на линии.

2-4. Из какого материала изготовлен провод длиной 1 км и сечением 10 мм2, если по нему идет ток 3 А, а напряжение на концах провода 120В?

4

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Упр.18/сделать рисунки/ | Упр.18-31 |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| Упр.19. /сделать рисунки/ |  |
| 1, |  |
| 2, |  |
| Упр.20//сделать рисунки/ |  |
| 1, |  |
| 2, |  |
| 3, |  |
| Упр.21//сделать рисунки/ |  |
| 1, |  |
| 2, |  |
| 3 |  |
| Упр.22//сделать рисунки/ |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Упр.23//сделать рисунки/ |  |
| 1 |  |
| 2 |  |

Упр.29//сделать рисунки/

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

Упр.30//сделать рисунки/

1,

2,а

2б

2в

3,

4,

Упр.31//сделать рисунки/

1.

2

3,

4,

8

5

Проверь себя (стр.73)

1.

Упр.24//сделать рисунки/

1,

2,

3,

Упр.27//сделать рисунки/

1,

2,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Упр.25//сделать рисунки/

1,

2,

3,

4

Упр.26//сделать рисунки/

1,

2,

3

Упр.28//сделать рисунки/

1,

2,

3

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

6